Raccoonbot_Openvla

체스 픽앤플레이스 태스크를 위한 OpenVLA-7B 파인튜닝

·  학번 : 2021741045

· 이름 : 지선우

# 1. 서론

본 프로젝트는 4-DOF RaccoonBot 로봇 팔을 MuJoCo 시뮬레이션 환경에서 제어하기 위해 OpenVLA-7B 모델을 파인튜닝하는 기존 Raccoonbot_Openvla 파이프라인을 체스 기물 픽앤플레이스 태스크로 확장한다.

기존 파이프라인은 단순한 컬러 실린더를 조작 대상으로 사용하고 수평 파지(horizontal grasping)만을 수행하였다. 본 프로젝트는 다음 세 가지 데이터셋 확장 조건을 동시에 충족한다:

- 새로운 오브젝트: 3×3 미니 체스판 위의 룩(Rook)과 비숍(Bishop) 기물

- 새로운 태스크: 체스 규칙 기반의 기물 이동 및 캡처(잡기)

- 새로운 언어 명령: 체스 대수 표기법(algebraic notation) 기반 자연어 명령

또한 두 가지 코드 개선을 구현하였다:

- 개선 ④: Pitch(손목 각도) 인식 역운동학(Inverse Kinematics) 구현

- 개선 ⑥: 시각화 — 에피소드 GIF, 성공률 그래프, place error 분포

개발은 카메라 위치 조정 → 단일 시나리오 데이터 생성 → VLA 추론 테스트 → 실패 원인 분석 → 데이터 증강 → 전체 데이터셋 수집 → 파인튜닝 → 평가의 반복적 사이클로 진행되었다.

# 2. 데이터셋 확장 (Dataset Extension)

## 2.1 새로운 오브젝트 — 체스 기물과 미니 체스판

3×3 체스판(사용 가능 칸: a2, b2, c2, a3, b3, c3; 1행은 도달 불가로 제외)을 MuJoCo XML로 구성하였으며, 두 종류의 체스 기물을 조작 대상으로 도입하였다.

| 기물 | 색상 | STL 파일 | 높이 | 특이사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 룩 (Rook) | 흰색 | chess_knight.stl | 60.6 mm | 수평 파지 가능 |
| 비숍 (Bishop) | 검정 | chess_rook.stl | 75 mm | top-down 파지 필요 |

카메라 위치 조정: 기존 front_view 카메라 각도에서는 앞쪽

기물이 뒤쪽 기물을 가려 VLA 모델이 보드 상태를 정확히

판단하지 못하는 문제가 발생하였다. 이를 해결하기 위해

카메라를 보다 top-view에 가깝게 위치와 각도를 조정하였다.

위에서 내려다보는 시점으로 변경함으로써 모든 기물이 가려지지

않고 관측 이미지에 포착되도록 하였으며,

VLA 모델이 각 기물의 위치를 정확히 인식할 수 있게 하였다.

## 2.2 새로운 태스크 — 체스 규칙 기반 기물 이동

- 룩: 같은 행/열 직선 이동, 점프 불가, 상대 기물 캡처 가능

- 비숍: 대각선 이동(3×2 사용 가능 보드에서 1칸), 캡처 가능

- 캡처: 2-leg 에피소드 — 먼저 잡힐 기물을 묘지(graveyard)로 이동 후, 잡는 기물을 목적지로 이동

총 126개 시나리오를 4가지 카테고리로 분류하였다:

| 카테고리 | 설명 | 시나리오 수 | 난이도 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cat 1 | 일반 픽앤플레이스 (막힘 없음, 캡처 없음) | 80 | 낮음 |
| Cat 2 | Top-down pitch 필요 (수평 접근 차단) | 20 | 중간 |
| Cat 3 | 캡처 → 묘지 (pitch 불필요) | 23 | 중간 |
| Cat 4 | 캡처 → 묘지 + pitch 필요 | 3 | 높음 |

## 2.3 새로운 언어 명령 — 체스 표기법 기반

각 에피소드는 체스 대수 표기법에서 파생된 자연어 명령으로 조건화된다:

"Move the white rook from a2 to a3."

"Move the black bishop from c3 to b2 to capture the white rook."

이 형식은 VLA 모델이 언어를 특정 보드 위치에 연결(grounding)하도록 하며, scenario_instruction() 함수를 통해 결정론적으로 생성된다.

# 3. 초기 실험 및 데이터 증강

## 3.1 초기 데이터셋 — 단일 시나리오

초기 데이터 수집은 단일 시나리오(흰색 룩을 a2에서 a3로 한 칸 전진)에 집중하였다. 이후 비숍이 한 칸 전진하는 시나리오도 추가하였으나, 두 경우 모두 VLA 추론 시 기물을 정확한 목표 위치에 놓지 못하는 실패가 일관되게 발생하였다.

실패 원인 분석:

- 시각적 다양성 부족: 결정론적 단일 시나리오 에피소드들은 정보적으로 동등하다. 모델이 이미지를 무시하고 고정된 액션을 출력할 수 있다.

- 시나리오 간 일반화 불가: 다양한 시나리오 없이는 명령 조건화(instruction-conditioned) 행동의 기반을 가질 수 없다.

## 3.2 데이터 증강 전략

- 공간적 다양성: 각 기물을 칸 중심에서 랜덤 오프셋(truncated Gaussian, σ = cell_radius/2.5)과 랜덤 yaw(±30°)로 배치

- 시나리오 커버리지: 3×2 사용 가능 그리드의 모든 합법적 룩·비숍 이동을 포함하는 126개 전체 시나리오 수록

- 언어 다양성: 각 시나리오가 고유한 명령 문자열 보유; 캡처 시나리오는 잡힐 기물 이름 포함

목표 수집량: 시나리오당 8개 성공 에피소드 = 총 약 1,008개. 실패 에피소드(파지 실패, 기물 쓰러짐, 다른 기물 밀림)는 폐기 후 재생성.

# 4. 코드 개선 ④ — Pitch 인식 역운동학 (IK)

## 4.1 동기

원본 raccoon_env.py는 Joint 4를 수평으로 고정한다: th4 = -(th2+th3) - 90°. 체스 기물에 대해 이는 두 가지 문제를 야기한다:

- 접근 차단: 다른 기물이 수평 접근을 차단할 때 top-down 파지가 필요

- 비숍 기하학: 비숍의 좁은 꼭지(z ≈ 74–75 mm)는 저각도 pitch 접근이 필요

## 4.2 구현 — raccoon_env_pitch_real.py

PitchRealRaccoonEnv가 SyncSimRaccoonEnv를 상속하여 다음을 추가:

Pitch 인식 IK: 손목 중심을 pitch만큼 오프셋:

wx = x - L4 * cos(pitch) * c1,   z_eff = z + L4 * sin(pitch)

th4 = -(th2 + th3) - 90° - pitch

- J4 관절 제한: |th4| > 105°인 해 거부하고 다음 후보 시도

- lockp(pitch_deg): 리프트/스윕/플레이스 전 과정에서 pitch 유지

- set_motion_speed_scale(scale): lift·place-down 구간 별도 감속으로 기물 진동 감소

- 막힘 감지: 룩 [45°–50°], 비숍 [18°–22°] top-down pitch 그리드 사용

## 4.3 액션 인코딩

7차원 액션 벡터가 pitch를 절대 각도로 인코딩:

action = [dx_m, dy_m, dz_m, 0, pitch_abs_deg, 0, gripper]

데이터 생성 인코딩과 대칭적으로 설계되어 VLA 모델이 각 시나리오 카테고리에 맞는 올바른 pitch를 출력하도록 학습한다.

# 5. 파인튜닝

OpenVLA-7B를 LoRA(rank 32)로 파인튜닝하였다:

- 훈련 가능 파라미터: 약 1.45% (110M / 7.65B)

- 학습 인프라: A100 80GB GPU

- 전체 학습: 약 30,000 스텝 (약 12시간)

torchrun vla-scripts/finetune.py \

--vla_path openvla/openvla-7b \

--dataset_name raccoon_pick_place \

--lora_rank 32 --batch_size 8 --learning_rate 5e-4

# 6. 평가 (Evaluation)

6.1 평가 설정

chess_eval.py를 사용하여 MuJoCo 시뮬레이션에서 파인튜닝된 OpenVLA-7B 체크포인트로 각 시나리오를 실행하였다. VLA 모델은 A100 80GB GPU에서 openvla_server.py를 통해 HTTP 서버로 구동되며, 평가 스크립트가 매 스텝마다 현재 관측 이미지와 언어 명령을 전송하면 서버가 7차원 액션 벡터를 반환하는 방식으로 동작한다.

액션 적용 방식은 데이터 생성 인코딩과 정확히 대칭으로 설계하였다. 서버가 반환하는 action = [dx_m, dy_m, dz_m, 0, pitch_abs_deg, 0, grip]에서 xyz delta는 현재 EE 위치에 더해 절대 좌표로 변환하여 move_to()에 전달하고, pitch는 절대 각도로 lockp()에 적용하며, grip은 0.5를 기준으로 open/close를 결정한다. 스텝당 최대 이동 거리는 max_delta_xyz=0.03m로 클리핑하여 급격한 움직임을 방지한다.

EE가 idle_patience 스텝 연속으로 거의 움직이지 않으면 조기 종료하여 불필요한 추론 시간을 줄였다.

성공 기준:

- Place error < 1.8 cm

- 기물 직립 유지 (|Δz| < 2.0 cm)

- 비이동 기물 미교란 (변위 < 1.5 cm)

## 6.2 결과

(평가 완료 후 아래 표에 수치 기입)

| 카테고리 | 설명 | 시나리오 수 | 성공/전체 | 성공률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cat 1 | 일반 픽앤플레이스 | 10 | — / 30 | — % |
| Cat 2 | Pitch top-down | 10 | — / 30 | — % |
| Cat 3 | 캡처 (pitch 없음) | 5 | — / 15 | — % |
| Cat 4 | 캡처 + pitch | 3 | — / 9 | — % |
| 전체 |  | 28 | — / 84 | — % |

# 7. 코드 개선 ⑥ — 시각화 (Visualization)

(추후 보강 예정)

구현된 시각화 출력물:

- 에피소드 GIF: 에피소드별 롤아웃 애니메이션. VLA·룰베이스 구간 모두 일관된 프레임 캡처.

- 카테고리별 성공률 막대그래프: cat_success_rate.png (생성기: chess_eval_plot.py)

- 시나리오별 성공률 히트맵: scenario_success_rate.png

- Place error 박스플롯: place_err_boxplot.png

- CSV 로그: success_summary.csv — 전체 롤아웃 raw 데이터

# 8. 결론

본 프로젝트는 Raccoonbot_Openvla 파이프라인을 체스 기물 조작이라는 실질적으로 더 복잡한 도메인으로 완전히 확장함을 보여준다.

체스 픽앤플레이스 태스크는 세 가지 데이터셋 확장 조건을 동시에 충족한다: 새로운 오브젝트(룩, 비숍), 규칙 기반 태스크(캡처 포함 합법적 체스 이동), 체스 대수 표기법 기반 언어 명령.

Pitch 인식 IK 구현(코드 개선 ④)은 막힌 접근 시나리오와 비숍의 좁은 기하학 모두에 필요한 top-down 파지 전략을 가능하게 한다. 반복적 개발 과정에서 단일 시나리오 데이터셋은 VLA 일반화에 부족하다는 것이 확인되었으며, 126개 전체 시나리오와 랜덤 오프셋을 포함한 증강 데이터셋이 이 한계를 해결한다.

정량적 평가 결과는 평가 실행 완료 후 6절에 최종 기입될 예정이다.